南宁轨道交通运营有限公司2023年4-5号线信号设备备件采购项目

补充比选文件（一）

各比选申请人：

现对南宁轨道交通运营有限公司2023年4-5号线信号设备备件采购项目（202306270009）比选文件以下内容进行更正：

- 对本项目比选文件中的第五章用户需求书部分内容进行更正：

- 序号7、8、9、10、31、53、63的规格型号进行更正；序号7、8、9、10物资为4号线物资，数量更正在4号线数量列，本次数量调整仅对4号线、5号线间内调，总数量不变；比选文件《技术需求及数量表》更正如下：

| 序 号 | 计划序号 | 货物名称 | 规格型号 | 性能参数要求 | 参考品牌或厂家 | 单位 | 4号线 |  | 5号线 |  | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 |  |
| 7 | 2023-04-TH-37618 | LAN接口板 | RK1165E | 1、 工作温度范围：0~50℃ 2、 相对湿度：95%以下，但无结露 3、 电源：24V/1A 4、 多模LAN接口板： 接口类型：SC 双工模式：全双工 接口速率：100Mbps(125Mbaud) 最大传输距离： 2km 中心波长： 1320±60[nm] 最小/最大发送光功率(光发送电平)： -19～-14dBm 接收灵敏度(光接收电平)： -30～-14dBm | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37618 | 1 |  |  | 1 |
| 8 | 2023-04-TH-37619 | LAN通信板 | RK7906G | 1、 工作温度范围：0~50℃ 2、 相对湿度：95%以下,但无结露 3、 电源：5V/4A 4、 存储器：DPRAM∶192Kbyte；FIFO∶128kByte；RAM∶4Kbyte；ROM∶128kByte 5、 传输方式或规格∶ 符号化依据JISX5261，传输速度∶125Mbps 6、 外部接口：通道数∶L-Tx，Rx，R-Tx，Rx ，2ch | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37619 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | 2023-04-TH-37620 | 采集板 | RK7904D | 1、工作温度范围：0~60℃ 2、相对湿度：95%以下,但无结露 3、电源：5V/1.5A 4、FS输入：输入方式-光电耦合绝缘输入，输入点数64点；输入范围（电压电流）DC24V±20%，16mA（每点） 5、外部显示：软点灯（颜色，点数）∶ 正常/异常（ G/R）1点 | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37620 | 1 |  |  | 1 |
| 10 | 2023-04-TH-37621 | 串口通信板 | RK7902N | 1、 工作温度范围：-10~+60℃ 2、 相对湿度：95%以下 3、 电源：1、5V/2A 2、24V/0.5A 4、 存储器：ROM-1Mbyte；RAM-1Mbyte 5、 传输控制：异步传输方式：MAX115.2Kbps 6、 外部接口： RS422/485通道数∶6ch | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37621 | 1 |  |  | 1 |
| 31 | 2023-04-TH-37625 | 高速CPU板 | RK7941G | 1、 工作温度范围：0~60℃ 2、 相对湿度：95%以下 3、 电源：5.0V±5% 2.5A(max) 4、 FS机制：时钟同步双系总线比较 5、 CPU主频：30MHz 6、 存储器：Flash ROM 4M | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37625 | 1 |  |  | 1 |
| 53 | 2023-04-TH-37640 | 驱动板 | RK7905K | 1、工作温度范围：0~60℃ 2、相对湿度：95%以下,但无结露 3、电源：5V/0.5A 24V/1.5A KG5V/0.15A 4、FS输出：输出范围（电压）：DC22.5～25V 40mA（max）；输出方式∶FS继电器驱动 5、外部显示：输出表示1~16，工作状态点灯：正常/异常 绿/红 | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37640 | 1 |  |  | 1 |
| 63 | 2023-04-TH-37648 | 系统控制板 | RK1166M | 1、 工作温度范围：0~60℃ 2、 相对湿度：95%以下,但无结露 3、 输入：输入方式-光电耦合绝缘输入；输入点数24点；输入范围（电压电流）DC24V 16mA 4、 输出：晶体管输出，输出点数8点；输出范围（电压）DC24V 5、 FS输出驱动：1点；FS继电器；驱动：D24V 40mA | 北京交大微联科技有限公司 | 块 | 2023-04-TH-37648 | 1 |  |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2223 |  | 80 | 2303 |

二、比选申请文须密封后延长至2023 年11月6日 8时30分-9时00分（北京时间）递交；比选申请截止时间为2023年11月6日9时00分（北京时间）。

其他内容不变，特此通知。

比选人：南宁轨道交通运营有限公司

日期：2023年10月24日